Собрание Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 февраля 2024 года № 6

Об утверждении Местных нормативов

градостроительного проектирования

Давыдовского муниципального образования

Пугачевского муниципального района

Саратовской области

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Пугачевского муниципального района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:

1.Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 114 «Об утверждении Местных нормативов  градостроительного  проектирования Давыдовского муниципального образования  Пугачевского муниципального района Саратовской области».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального  района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной  сети Интернет.

Председатель Собрания

Пугачевского муниципального района				 П.Н. Кальченко

Глава Пугачевского

муниципального района 						 А.В. Янин

Приложение к решению Собрания

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 29 февраля 2024 года № 6

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

| Шифр: 6878-МНГП | Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального района Саратовского области |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДАВЫДОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Саратов 2023 год

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

| Шифр: 6878-МНГП | Заказчик: Администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДАВЫДОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Главный инженер института | С. Коновалов |
| --- | --- |
| Заместитель директора по архитектуре | Н.Н. Шитова |
| Начальник территориально-планировочной мастерской | Т.Ю. Волгина |

Саратов 2023 год

Местные нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 – ФЗ;

- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);

- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1.Общие положения проектирования

1.1.Настоящие нормативы градостроительного проектирования Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее - нормативы градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, относящимися к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

1.2.При проектировании инженерной инфраструктуры и трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

При проектировании инженерной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.

Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей.

1.3.Нормативы градостроительного проектирования разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области,  природно-климатических особенностей.

1.4.Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.5.При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6.Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Давыдовского муниципального образования.

Часть 2.Местные нормативы градостроительного проектирования. Основная часть

## Глава 2.1.Расчетные показатели в области жилищного строительства

2.1.1.Общая организация территории Давыдовского муниципального образования должна осуществляться на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения.

При этом необходимо:

- учитывать административный статус поселения;

- исходить из комплексной оценки территории, рационального использования имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную миграцию населения;

- учитывать возможности развития поселения за счет имеющихся резервных территорий, расположенных в пределах их границ с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

- учитывать возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

- учитывать требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

- учитывать возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.

2.1.2.Назначение функциональных и территориальных зон, параметров планируемого развития  следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом следует обеспечивать:

1) устойчивое развитие территорий;

2) осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;

3) осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2.1.3.При определении перспектив развития территории Давыдовского муниципального образования необходимо учитывать:

- численность населения на расчетный срок;

- местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;

- роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

- прогноз социально-экономического развития территории;

- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

2.1.4.Порядок отвода земель и изменения границ населенных пунктов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Давыдовского муниципального образования.

2.1.5.Для территории Давыдовского муниципального образования правилами землепользования и застройки установлены следующие территориальные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- инженерной инфраструктуры;

- производственные;

- сельскохозяйственного назначения;

- специального назначения;

- рекреационного назначения;

- зона водных объектов.

2.1.6.Разработка проектов планировки должна осуществляться, в том числе, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

2.1.7.Параметры жилой застройки определяются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области, настоящих Местных нормативах, Правилах землепользования и застройки муниципального образования и уточняются в проектах планировки территории на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований в соответствии с Генеральным планом Давыдовского муниципального образования.

2.1.8.Планировочную структуру территории жилых зон следует формировать в соответствии с территориальным зонированием и планировочной структурой Давыдовского муниципального образования в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории и обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах, определенных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Для территории Давыдовского муниципального образования  правилами землепользования и застройки установлены  следующие территориальные жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1);

- резервные территории для целей комплексного жилищного строительства (Р-Ж);

2.1.9.Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 челв сельских населенных пунктах с одноквартирными жилыми домами - 40 га.

2.1.10.Расстояния между жилыми домами и общественными зданиями принимаются в соответствии с противопожарными требованиями и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством.

2.1.11.При определении размера территорий зон застройки блокированной и индивидуальной жилой застройки следует исходить из показателей плотности застройки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Показатели плотности жилых  зон

| Функциональные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка блокированными одноквартирными жилыми домами | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,2 | 0,4 |

2.1.12.Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Глава 2.2.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.2.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации Крытые бассейны для дошкольников, объект | Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование | 1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. | Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа |
| Общеобразова-тельные организации Общеобразователь-ные организации, имеющие интернат, учащиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование | 1000 м При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону | - Указанный радиус обслуживания не распространяется на общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) |
| Внешкольные организации, организации дополнительного образования | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7% | Транспортная доступность - 30 минут водну сторону. |  |

Примечание:

1.Организации, реализующие программы дополнительного образования детей,могут бытьразмещены всоставеобщеобразовательныхорганизаций ипри них.

2.Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

Глава 2.3.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.3.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Больницы общего типа, в т.ч. детская, скорой помощи и т.д. | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | не нормируется |
| Поликлиника | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |
| Фельдшерско-акушерские пункты | По заданию на проектирование | в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |
| Региональная фармацевтическая сеть(*) | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |
| Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр. | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | не нормируется |
| Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий) | по заданию на проектирование | не нормируется |

Глава 2.4.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.4.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 | Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта) |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта) |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 | Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта) |
| Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) Площади га на 1 тыс. чел. | 0,7 | Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин в одну сторону (с использованием транспорта) |

Примечания:

1.Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

2.Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта Российской Федерации, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

Глава 2.5Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 230 - 190 | не нормируется |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания | Св. 1.до 2 ---- 6-7,5 тыс. ед. хранения/5-6 чит. мест Св. 2.до 5 ---- 5-6 тыс. ед. хранения/4-5 чит. мест | в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |

Примечания:

1.Детская и юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2.В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Глава 2.6.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.6.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измере ния | Величи-на |
| 1. | Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  |
| 2. | Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении | место на 1000 чел. (с 18 лет) | 28 |  |  |
| 3 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место на 1000 чел. (с 60 лет) | 60 |  |  |
| 4 | Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании | не нормируется |  | не нормируется |  |

Глава 2.7.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1.Санитарная очистка территории сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 8.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 7

| Коммунальные отходы |  | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| Твердые | от жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| Жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5 - 15 | 8 - 20 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

- Таблица 8

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания:

1.Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Вывоз бытового мусора

- Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Вывоз бытового мусора | обеспеченность контейнерными площадками | 100 | пешеходная доступность | 100 |
|  |  | количество контейнеров на площадку | 3-4<*> |  |  |

Примечание:

<*> Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Глава 2.8.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.8.1.Расчетные показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| Кладбища | Размер земельного участка на 1 тыс. чел. населения | Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 га | - |
| Бюро похоронного обслуживания | Кол-во объектов | Не нормируется | Транспортная доступность - 30 мин |

Примечания:

Размещения кладбищ площадью более 40 га не допускается.

2.9.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.9.1.Расчетные показатели для объектов местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, охраны порядка следует принимать в соответствии с таблицами 11, 12.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина |  | единица измерения | величина |
| 1. | Пожарные депо, посты пожарной охраны <*> | Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике <**> |  |  | время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 20 - для сельских поселений |
| 2. | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиацион- ные укрытия) | площадь, кв. м на 1 укрываемого |  |  | радиус сбора укрываемых, м | для убежищ - 500 <**>; для противорадиационных укрытий - 3000 <***> |
|  |  | в одноярусных помещениях |  | 0,5 |  |  |
|  |  | в двухъярусных помещениях |  | 0,5 |  |  |
|  |  | в трехъярусных помещениях |  | 0,4 |  |  |
|  |  | внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого |  | 1,5 |  |  |
|  |  | вместимость, укрываемых |  |  |  |  |
|  |  | убежища <****> |  | не менее 150 |  |  |
|  |  | противорадиационные укрытия |  |  |  |  |
|  |  | в существующих зданиях и сооружениях |  | не менее 5 |  |  |
|  |  | в новых зданиях и сооружениях с укрытиями |  | не менее 50 |  |  |
|  |  | для организаций здравоохранения |  | не менее 80 |  |  |

Примечания:

<*> Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

<**> В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

<***> В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

<****> Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 12

Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер

пожарной безопасности

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| Пожарный гидрант | количество гидрантов,на территорию подлежащую пожарной охране | не нормируется | 150 м |

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9.2.Пожарные депо следует размещать в соответствии со следующими требованиями:

- при определении мест размещения пожарных депо необходимо соблюдать требования статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

- расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м;

- определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта производится на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара в соответствии с методикой, изложенной в своде правил СП 11.13130.2009* «Места дислокации подразделений пожарной охраны.Порядоки методикаопределения»(сучетомизменений),сприменением программных расчетных методов, основанных на положениях свода правил СП 11.13130.2009*(с учетом изменений).

Глава 2.10.Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.10.1.Проектировать транспортную сеть и УДС поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.

В сложных градостроительных условиях принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

2.10.2.Улично-дорожную сеть следует проектировать с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного  движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

2.10.3.Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 13 и 14.

Таблица 13

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Основные улицы сельского населенного пункта | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |

Таблица 14

| Катего- рия сельских улиц и дорог | Расчет- ная ско- рость движе- ния, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения (суммар- но в двух направ- лениях) | Наимень- ший радиус кривых в плане без виража, м | Наиболь- ший продоль- ный уклон, | Наимень-ший радиус верти- каль- ной выпуклой кривой, м | Наимень-ший радиус верти- каль- ной вогнутой кривой, м | Ширина пеше ходной части тротуа- ра, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского населен- ного пункта | 60 | 3,5 | 2 - 4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5 - 2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допус- кается устраи вать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

2.10.4.На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение, либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.

В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130,  но не менее 15 x 15 м.

2.10.5.На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части.

2.10.6.Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части - минимальный - , максимальный - ;

- для тротуара - минимальный - , максимальный - ;

- для велодорожек - минимальный - , максимальный - .

2.10.7.Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН.

2.10.8.Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52765, ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 52289, СП 42.13330. 2016 с изменениями, СП 34.13330.2012 и СП 35.13330

2.10.9.Проектирование дорог на территориях производственных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

2.10.10.Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть, газоны, тротуары (пешеходные, технические), полосы и (или) дорожки для движения велотранспорта, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций, бульвары и др.

2.10.11.На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету согласно СП 396.1325800.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

2.10.12.На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств, пешеходов и других пользователей УДС.

2.11.Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

2.11.1.Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

2.11.2.Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.

2.11.3.Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.11.4.Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.11.5.На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.12.Расчетные показатели в области размещения объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов для населения муниципального образования

2.12.1.Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -10 га:

2.12.2.Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

| Количество колонок | Размер земельного участка |
| --- | --- |
| на 2 колонки | 0,1 |
| 5 колонок | 0,2 |
| 7 колонок | 0,3 |
| 9 колонок | 0,35 |
| 11 колонок | 0,4 |

2.12.3.Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует приниматьв соответствии с нормативной базой по экологии.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

2.12.4.При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.12.5.При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.13.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.13.1.Электроснабжение сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

2.13.2.Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

| Степень благоустройства населенных пунктов поселения | Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

1.Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.14.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тепловой энергией населения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 16:

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Централизованное отопление (расход тепловой энергии) | Вт/м2 |  |
| 1.1 | Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |
|  | 1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие | ʺ | 183 |
|  | 2 - 3-этажные одноквартирные блокированные | ʺ | 133,8 |
| 1.2 | Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |
|  | 1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие | ʺ | 84,2 |
|  | 2 - 3-этажные одноквартирные блокированные | ʺ | 64 |
| 1.3 | Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |
|  | 1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие | ʺ | 72,4 |
|  | 2 - 3-этажные одноквартирные блокированные | ʺ | 56,8 |
| 1.4 | Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |
|  | 1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие | ʺ | 66,4 |
|  | 2 - 3-этажные одноквартирные блокированные | ʺ | 54,2 |

Примечание:

1.Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

Характеристика климатических условий населенных пунктов, принята по СП 131.13330 "Строительная климатология".

Территории Давыдовского муниципального образования определена в 6 климатическом районе Саратовской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

Продолжительность отопительного периода составляет 6 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде характеризуются среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

Расчетные показатели приняты на уровне установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» (с изм.1,2,3) и СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (с изм.1,2).

2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330  и СП 124.13330. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

2.15.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.15.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 17:

-в жилых домах на территории муниципального образования;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2.15.2.На участках застройки в сложных градостроительных условиях (в сложных грунтовых условиях: лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.

Таблица 17

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей * | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 2. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения** | м3 / год на 1 чел. | 220 |  |  |

Примечания:

(*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м3 / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3);

(**) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.16.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.16.1.При проектировании систем водоснабжения поселений расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 18.

Таблица 18

Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |

Примечания:

1.Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным

2.Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственнопитьевые нужды поселения.

3.Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4.Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

2.16.2.При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать согласно СП 31.13330 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2.16.3.При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

2.16.4.В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м. При прокладке труб водопровода вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам. Трубы водопровода допускается прокладывать в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

2.16.5.При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах (поселениях) и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 19.

Таблица 19

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев | 1 сут | 10-15 |

Примечания:

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

2.16.6.Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности СП 2.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.1313, СП 12.1313, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500,

2.17.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.17.1.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Доля от водопотребления | 100 % | Не нормируется |

2.17.2.В сложных градостроительных условиях при выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы канализации (в свету между конструкциями) до 1 м. При прокладке труб канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330.

2.18.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.18.1.Территории общего пользования, расположенные в границах сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

2.18.2.Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенных пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых, общественных зданий и сооружений, УДС и озелененных территорий общего пользования. В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

2.18.3.Площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека |
| --- | --- |
| сельских населенных пунктов | 12 |

Примечания:

В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.18.4.В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Элементами  благоустройства являются: площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивные), элементы озеленения, малые архитектурные формы (МАФ), пешеходные дорожки, стоянки автомобилей, некапитальные объекты строительства, информационные стенды..

Площади элементов благоустройства при проектировании следует принимать по таблице 22.

Таблица 22.

Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона

| Вид площадки | Единица измерения | Размер площадки |
| --- | --- | --- |
| 1 Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | м2 на одного жителя | 0,4–0,7 |
| 2 Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | м2 на одного жителя | 0,5–0,7 |
| 3 Площадки отдыха взрослого населения | м2 на одного жителя | 0,1–0,2 |
| 4 Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)* | м2 на одного жителя | 0,03 |
| 5 Площадки для выгула собак | м2 | 400–600 |
| * Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования. |  |  |

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:

- детские игровые ………………………….. 10;

- для отдыха взрослого населения ………… 8;

- для занятий физкультурой (в зависимости

от шумовых характеристик <*> ………..    10 - 40;

- для выгула собак …………………………   40;

<*> наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных

2.18.5.На территории площадок отдыха не должны располагаться элементы инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линии электропередач, трансформаторные будки.

2.18.6.Для территорий детских игровых и спортивных площадок следует обеспечивать требования инсоляции в соответствии с таблицей 5.60 СанПиН 1.2.3685-21. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест для отдыха взрослого населения) должно обеспечиваться затеняющими МАФ и приемами озеленения.

2.18.7.Расстояние от площадок для мусоросборников до детских игровых площадок, физкультурных площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

2.18.8.Минимально необходимая площадь озеленения производственной зоны рассчитывается по приложению Б СП 403.1325800.2018.

2.18.9.Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

до  300 м ……………………….. 60;

св. 300 " 1000 м ……………….. 50;

"  1000 " 3000 м ………………….. 40;

"  3000 м ………………………….. 20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Часть 3.Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1.Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных в разделе «5 Жилые зоны» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.2.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных приложением Д и п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.3.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.4.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.9.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);

- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.

- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;

- ст. 71 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.10.Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «11Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022

N 473/пр.

3.11.Обоснование расчетных показателей в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

3.12.Обоснование расчетных показателей в области размещения и хранения автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных:

- разделом «11 Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- Изменениях № 3 утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр.

- ст. 71 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.13.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей, установленных приложением Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.14.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 124.13330 «Тепловые сети» и СП 131.13330.2019 "Строительная климатология".

3.15.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.16.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном п.5.1, п.5.3 СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом данных таблицы 1.

3.17.Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне, установленном СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями).

3.18 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области озеленения и благоустройства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных:

- разделом «9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 3.23, п. 7.5, п. 8.4, п. 8.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Часть 4.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Давыдовского муниципального образования объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Давыдовского муниципального образования и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Давыдовского муниципального образования.