от 10 декабря 2020 года № 1121

Об утверждении архитектурно-художественных

требований городского дизайна некапитальных

нестационарных сооружений, расположенных

на территории Пугачевского муниципального

района Саратовской области

В целях повышения архитектурно-художественной организации город-ской среды, в соответствии с Правилами благоустройства территории муници-пального образования города Пугачева Саратовской области, утвержденными решением Совета муниципального образования города Пугачева Саратовской области от 22 ноября 2017 года № 63, Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить архитектурно-художественные требования городского дизай-на некапитальных нестационарных сооружений, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно прило-жению.

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официаль-ном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информа-ционно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пуга-чевского муниципального района Саратовской области».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

Пугачевского муниципального района

по общим вопросам	                                        				   В.С.Балдин

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 10 декабря 2020 года № 1121

Архитектурно-художественные требования

городского дизайна некапитальных нестационарных сооружений, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области

- Раздел 1.Основные понятия и определения

В настоящих рекомендациях применяются следующие термины некапи-тальных нестационарных сооружений с соответствующими определениями:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД БАЛАКОВО. ДИЗАЙН-КОД. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

торговый объект (ТО) - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, конструкция, устройство, в том числе мобильный торговый объект, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслу-живания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

нестационарный торговый объект (НТО) - торговый объект (за исклю-чением мобильных торговых объектов), представляющий собой временные сооружение, строение, конструкцию или устройство, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-чения;

## киоск – НТО, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;

## торговый павильон - НТО, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов;

## торговая палатка - НТО, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для раз-мещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

киоск с местами для ожидания транспорта - одноэтажное сооружение об-щей площадью до 20 кв.м, предназначенное для розничной торговли, осуще-ствляемой без доступа покупателей внутрь сооружения, сблокированное с навесом, оборудованным местами для ожидания транспорта;

павильон с навесом для ожидания транспорта - сооружение, предназна-ченное для розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри поме-щения, сблокированное с навесом, оборудованным местами для ожидания транспорта;

- лоток - передвижной торговый объект, представляющий собой легко воз-водимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком и рассчи-танную на одно рабочее место продавца.

- Раздел 2.Основные правила и требования к размещению НТО

- 2.1.При размещении НТО вблизи перекрестков улиц и дорог, а также пешеходных переходов, светофоров и дорожных знаков рекомендуется соблюдать отступы не менее 7-10 м для свободного просмотра дорожной ситуации. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах предусматриваются треугольники видимости, т.е. место размещения НТО не должно перекрывать видимость движущего транс-порта.

- 2.2.При ширине тротуара менее 2,5 м, размещать НТО следует с отступом не менее 1 м от тротуара.

- 2.3.Минимальное расстояние от НТО до проезжей части – 1 м, от перекрестка улиц (дорог) должно составлять не менее 15 м.

2.4.Размещение, а так же транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должно мешать пешеходному движению, ухудшать визуальное восприятие среды города, благоустройство территории и застройки в соот-ветствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-вания города Пугачева Саратовской области, утвержденными решением совета муниципального образования города Пугачева Саратовской области от 22 но-ября 2017 года № 63 (с изменениями).

- 2.5.Торговое окно/входную зону не следует ориентировать в сторону проезжей части.

2.6.Предусмотреть расстояние до глухих фасадов для обеспечения пожарного проезда  - не менее 6м.

            - 2.7.Расстояние от окон жилых зданий до НТО следует принимать не менее 20 м.

- 2.8.Не размещать НТО напротив входов в здание. От входных дверей следует отступать в сторону не менее 3 м.

- 2.9.При установке нового НТО  вблизи уже существующего остановоч-ного павильона  не допускается размещение НТО ближе 10м от остановочного павильона по ходу движения транспорта, а также в пределах посадочных площадок и площадок ожидания. После остановочного павильона возможно размещение НТО на расстоянии не менее 3м, при условии внесения местопо-ложения НТО в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Пугачевского муниципального района Саратов-ской области.

                - 2.10.Не допускается размещение НТО на территории дворов жилых зданий, на цветниках и газонах.

2.11.Размещение НТО непосредственно на инженерных коммуникациях не допускается. Размещение НТО в охранных зонах инженерных коммуникаций возможно после согласования с соответствующей ресурсоснабжающей органи-зацией.

2.12.Размещение НТО недопустимо в случаях, если размещение пре-пятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники, препятствует движению пешеходов и (или) транспортных средств; если такое размещение создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, а также имуществу физических и юридических лиц.

2.13.Несколько НТО, расположенные в непосредственной близости друг от друга должны быть выполнены в единой цветовой гамме, из единого материала и одного вида изготовления. Высота и ширина сгруппированных НТО должна быть одинаковой.

2.14.На каждом НТО необходимо устанавливать вывеску. Вывеска может быть оборудована подсветкой, имеющей немерцающий свет, не создающей прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

2.15.Не допускается размещение рекламно-информационного оформле-ния (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.

2.16.Место размещение НТО и решение входной группы, торгового зала,  а также основные пути передвижения по прилегающей территории ко входу объекта должны учитывать возможность доступа объекта для маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 «Доступ-ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.17.Возле НТО необходимо устанавливать урну. В границах прилегаю-щей территории допустима установка скамеек или уличной мебели (стульев).

- Раздел 3.Основные принципы к устройству НТО

- 3.1.Внешний вид (стилевое решение) НТО должен соответствовать архи-тектурному облику прилегающей территории, то есть соответствовать образ-цам, приведенным в настоящем приложении.

- 3.2.Некапитальные нестационарные сооружения (нестационарные торго-вые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания, оста-новочные павильоны), должны быть выполнены из легких конструкций. Могут состоять из модульных элементов заводского изготовления, предусматри-вающих возможность его перемещения, либо демонтажа с возобновлением конструктивной целостности и возможности дальнейшей эксплуатации.

- 3.3.Монтаж НТО возможен только из легких сборных несущих метал-лических конструкций. Не допускается использование кирпича, бетона, кера-мических и газоблоков.

- 3.4.Установка НТО допускается только на заранее подготовленную пло-щадку с твердым и ровным покрытием, без устройства заглубленных фунда-ментов и подземных сооружений.

- 3.5.Материалы для изготовления и отделки НТО должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, противопожарной безопасности, иметь сертификат качества, прочное покрытие, не теряющее свои свойства в течение срока эксплуатации. Следует применять безосколочные, ударостойкие, безо-пасные, долговечные материалы. Не допускается использование сайдинга из пластика, рулонной и шиферной кровли.

3.6.Торговые некапитальные нестационарные сооружения должны быть выполнены из металлического (стального) каркаса (квадратной трубы сечением от 40*40*1,5 мм) и обшиваются влагостойкими рейками или панелями, с использованием цветовой гаммы в соответствии с моделью примера, приве-денного в настоящем приложении.

# 3.7.При оформлении  торговых некапитальных нестационарных соору-жений необходимо руководствоваться следующими примерами:

- 3.8.Запрещается увеличение площади, размеров, места положения НТО, обустройство ограждений и других конструкций вблизи НТО.

- 3.9.Изменение НТО в части внешнего вида, отделочных материалов и (или) инженерно-технического оборудования допускается на основании измен-ений в проект установки, согласованных с отделом строительства и архитек-туры администрации Пугачевского муниципального района.

Лоток для уличной торговли

# Киоск

Рекомендации по габаритам:

Максимальная площадь объекта во внешних границах 14,0 кв.м.

1.Общая высота - не более 3,1м от уровня цоколя;

2.Высота фризовой части - 0,5м с выносом козырька на 0,6м со стороны торгового фронта;

3.Нижний край торгового окна на высоте 1 м;

4.Размер торгового окна - минимальный 0,4*0,6 м;

5.Ширина прилавка - 0,3 м.

6.Высота и длина вывески определяются в соответствии архитектурными особенностями НТО и стилевой политикой организации. При этом вывеска не должна выходить за пределы габаритов НТО.

Как правило, вывеска размещается во фризовой части торгового фронта с минимальным отступом 0,1м от краев фриза.

Отдельные буквы размещаются в одну строку, без подложки. Разме-щение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани не допус-кается.

7.Допустимо устройство одного панель-кронштейна с изображением лого-типа организации на минимальной высоте 2,2 м до нижнего края конструкции, рекомендуемые габариты 0,5*0,5*0,12 м.

8.На главном фасаде допускается размещение табличек с меню, режимом работы, расположенных на уровне глаз.

По периметру киоска в окнах допустимо размещение афиш.

Дверь для продавца может быть расположена на любой стороне киоска, кроме главного фасада.

6

вывеска

1                                                                                                 8

4

3

Торговый павильон

Рекомендации по габаритам:

Максимальная площадь объекта во внешних границах 20,0 кв.м.

1.Общая высота - не более 3,1 м от уровня цоколя;

2.Высота горизонтальной высоты, обрамляющая верхнюю часть сооружения (фризовая часть) части - 0,5 м;

3.Минимальные размеры входной двери 2,1*1 м;

4.Высота и длина вывески определяются в соответствии архитектурными особенностями НТО. При этом вывеска не должна выходить за пределы габаритов НТО.

Как правило, вывеска размещается во фризовой части торгового фронта с минимальным отступом 0,1 м от краев фриза.

Отдельные буквы размещаются в одну строку, без подложки. Размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани не допускается.

5.Допустимо устройство одного панель-кронштейна с изображением лого-типа организации на минимальной высоте 2,2 м до нижнего края конструкции, рекомендуемые габариты 0,5*0,5*0,12 м.

6.Допускается размещение табличек с меню, режимом работы, распо-ложенных на уровне глаз.

7.Павильон необходимо оснащать специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа лиц с ограниченными возможностями и маломобильных граждан.

8.Остекление павильона может быть во всю высоту, либо с отступом до 1,0 м от уровня пола.

4

вывеска

ка

2

5

1

6

8

3

7

#### Торговая палатка

Рекомендации по габаритам:

Максимальная площадь объекта во внешних границах 10,0 кв.м.

1.Общая высота - 2,6 - 3,1 м;

2.Вывеска может быть размещена центрировано во фризовой части павильона высотой не более 0,1 м или непосредственно на внешней стороне прилавка высотой не более 0,3 м.

Отдельные буквы размещаются в одну строку, без подложки.

3.Кровля палатки может быть одно, двух- или четырехскатной.

При односкатном устройстве кровли необходимо предусматривать уклон в сторону задней стенки павильона для схода осадков.

3

1

1

вывеска

вывеска

2